VS2008与618系列TPC连调说明书

版本：1.0.0.2

2014-12-9

修订历史

| 版本 | 日期 | 作 者 | 审 核 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0.0 | 2012/10/25 |  |  |  |
| 1.0.0.1 | 2012/10/30 | 高鑫 |  |  |
| 1.0.0.2 | 2014/12/9 |  |  |  |

目录

修订历史	2

1摘要	4

2环境配置	4

2.1上位机PC	4

2.2下位机TPC	4

3 SDK安装步骤	4

3.1 VS2008环境	4

3.1.1运行安装包	4

3.1.2接受协议	5

3.1.3用户信息	6

3.1.4选择安装组件	7

3.1.5安装路径	8

3.1.6安装	9

3.1.7安装成功	11

3.1.8查看SDK	11

4调试步骤	12

4.1通讯连接	12

4.2运行ConmanClient2	12

4.3运行CMAccept	13

4.4选择设备	13

4.5配置IP地址	14

4.6开发环境配置	14

4.7连接设备	14

4.8连接成功	15

4.9配置项目属性：	15

5	NET框架	16

6常见问题	16

1摘要

本文介绍 VS2008如何通过TCP/IP同618系列TPC连调。

2环境配置

2.1上位机PC

开发环境： Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition

Microsoft Visual Studio 2008 Professional Service Pack 1

VisualStudioDeviceWindowsEmbeddedCompact7.msi

VS90SP1-KB2483802-x86

SDK 包：McgsTpc_618_SDK.msi (双击安装，路径默认即可)

2.2下位机TPC

网络调试包：在【Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreCon\1.0\Target\wce400\armv4i】目录中查找armv4i (将armv4i文件夹拷贝到TPC的\Harddisk根目录下)。

3 SDK安装步骤

3.1 VS2008环境

3.1.1运行安装包

双击McgsTpc_618_SDK.msi文件，运行SDK安装包,如下图，选择“Next”。

图3.1.1安装向导：Welcome界面

3.1.2接受协议

在License Agreement界面，选择”Accept”，选择“Next”,如下图:

图3.1.2安装向导：接受协议

3.1.3用户信息

在用户信息界面，选择“Next”,如下图:

图3.1.3安装向导：用户信息

3.1.4选择安装组件

1. 在安装类型界面（图3.1.4），选择”Complete”.

图3.1.4安装向导：选择安装类型

3.1.5安装路径

在安装路径界面，可以选择安装路径,选择“Next”，如下图:

图3.1.5安装向导：选择安装路径

3.1.6安装

在安装界面，选择“Install”，启动安装(如图3.1.6).安装过程中显示图3.1.7。

图3.1.6安装向导：安装

图3.1.7安装向导：安装中

3.1.7安装成功

安装成功后，显示下图:

图3.1.8安装向导：安装成功

3.1.8查看SDK

上位机的SDK包安装成功后， 选择VS2008的工具->选项->设备工具->设备，可以查看McgsTpc_618_SDK的设备。

图3.1.9查看SDK

4调试步骤

4.1通讯连接

网线连接PC和TPC，请确保Ping操作成功。

4.2运行ConmanClient2

TPC上首先运行\Harddisk\armv4i\ConmanClient2.exe(不会有任何提示)。

图4.2.1 ConmanClient2.exe

4.3运行CMAccept

运行CMAccept.exe，第一次建立连接可能需要等待三分钟，以后从同一个VS2008实例连接都不用再等。

图4.3.1CMAccept.exe

4.4选择设备

上位机的SDK包安装成功后， 选择VS2008的工具->选项->设备工具->设备，选择FLAM335xDSDK_zh的设备。

图4.4.1选择McgsTpc_618_SDK

4.5配置IP地址

点击“属性”，在弹出的对话框中设置TCP连接传输的配置。

图4.5.1设置TCP连接传输的配置

4.6开发环境配置

此时，VS2008的配置如下图所示，

图4.6.1 VS2008的配置

4.7连接设备

选择工具->连接到设备，在弹出的对话框中点击连接，

图4.7.1工具->连接到设备

4.8连接成功

连接成功后，显示如下图, VS2008开发的程序可在TPC上进行调试。

图4.8.1连接成功

- NET框架

调试.NET框架的开发程序，TPC需要安装.NET补丁：

- 将McgsTpc_NET35_SETUP.cab复制到TPC上的\Harddisk路径下。

- 在TPC上，双击McgsTpc_NET35_SETUP.cab安装，路径固定在\Harddisk根目录下。

6常见问题

- TPC/IP同时开启有线和无线时，如果连接失败，请禁用无线后再尝试连接。

- 调试过程中如果网络中断，需要重新依次运行下位机ConmanClient2和CMAccept程序。

- 调试时提示内存不足时，请在TPC的控制面板->系统->内存属性页右移滑块，增加存储内存的可用空间。

- VS2005和VS2008的程序工程无法兼容，需做转换，同时调试环境需做手工调整，较为复杂，建议重新在当前环境下建立新工程。